## Betriebsplan

Beispiel 1:

Stauanlage:  Hochwasserrückhaltebecken I und II

| ## Kenndaten/ Beschreibung der Anlage |  | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Speichervolumen bei Dauerstauziel [m³] | 50.000 | Grundsee; nutzbarer Inhalt |
| Speichervolumen bei Stauziel [m³] | 75.000 | Gesamtinhalt bis zur Überfallkrone der Hochwasserentlastung |
| Speichervolumen bei Bemessungsstauziel [m³] | 85.000 |  |
| Wassertiefe bei Dauerstauziel [m] | 3,35 |  |
| Wassertiefe bei Stauziel [m] | 4,15 |  |
| Wassertiefe bei Bemessungsstauziel [m] | 4,56 |  |
| Wasserfläche bei Dauerstauziel [m²] | 15125 |  |
| Wasserfläche bei Stauziel [m²] | 18260 |  |
| Wasserfläche bei Bemessungsstauziel [m²] | 19130 |  |

| ## Kenndaten/ Beschreibung der Anlage |  | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Kronenlänge [m] | 25,65 |  |
| Kronenbreite [m] | 3,15 |  |
| Neigung der Dammböschung, wasserseitig | 1:2,5 |  |
| Neigung der Dammböschung, luftseitig | 1:2 |  |
| Dammaufbau | siehe Pläne | Homogen, Innendichtung, etc. |

| ## Pläne | vorhanden | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Übersichtslageplan (1:25000) | ja | Einzugsgebiet und relevanter Unterlieger |
| Lageplan der Anlage | ja |  |
| Schnitte durch den Damm | 4 Pläne | Maßgebende Querschnitt mit Angaben des Zonenaufbaus (Stützkörper, Dichtungskörper, Dränagekörper, Grundablass, HW-Entlastung); |
| Detailpläne der Betriebseinrichtungen | 5 Pläne | Zusätzlich technische Beschreibung |

| ## Stauziele [m. ü. A] |  | Relative Höhe zu zugänglichen Bezugspunkt (Haimzeichen) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerstauziel [m. ü. A] | 220,536 | - 1,168 (Eisenmarke; siehe Plan; Wasserbuch, Verhaimung) | entspricht in der Regel der Überfallkante des Mönchbauwerkes |
| Stauziel [m. ü. A] | 221,336 | - 0,378 (Eisenmarke) | entspricht bei ungesteuerten Anlagen der Überfallkrone der Hochwasserentlastung |
| Bemessungsstauziel [m. ü. A] | 221,621 | - 0,093 (Eisenmarke) | Höchstes Stauziel im gewöhnlichen Hochwasserfall bei einem HQ100 |
| Außergewöhnliches Stauziel [m. ü. A] | 222,036 | + 0,322 (Eisenmarke) | Höchstes Stauziel im außergewöhnlichen Hochwasserfall bei einem HQ1000 |
| Tiefstes Absenkziel [m. ü. A] | 217,530 | - 4,174 (Eisenmarke) | Wasserspiegel in der Höhe d. Grundablasses |
| Freibord über Stauziel [m] | 0,41 |  |  |
| Freibord bei HQ100 [m] | - |  |  |
| Verhaimungspunkt | 221,714 | 0 (siehe Wasserbuch) | Beschreibung, Herstellung lt. Staumaßverordnung |
| Sonstige Stauziele |  |  |  |

| ## Wassermengen | Angabe in m³/h | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Zufluss bei HQ100, HQ5000 | 8748; 123120 |  |
| Abfuhrkapazität der Hochwasserentlastung |  |  |
| Abfuhrkapazität des Grundablasses |  |  |
| Maximale Abgabe bei HQ100 |  |  |
| Minimale Abgabe |  | Abgaben entsprechend dem wasserrechtlichen Konsens (Restwasservorschreibungen) |

| ## Steuerungsvorschriften |  | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Siehe Beispiele für Betriebssteuerungen |  |  |

Beispiel 2:

Stauanlage: Beschneiungsanlage

| ## Kenndaten/ Beschreibung der Anlage |  | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Speichervolumen bei Dauerstauziel [m³] |  | Grundsee; nutzbarer Inhalt |
| Speichervolumen bei Stauziel [m³] | 19.760 | Gesamtinhalt bis zur Überfallkrone der Hochwasserentlastung |
| Speichervolumen bei Bemessungsstauziel [m³] |  |  |
| Wassertiefe bei Dauerstauziel [m] |  |  |
| Wassertiefe bei Stauziel [m] |  |  |
| Wassertiefe bei Bemessungsstauziel [m] |  |  |
| Wasserfläche bei Dauerstauziel [m²] |  |  |
| Wasserfläche bei Stauziel [m²] | 4.600 |  |
| Wasserfläche bei Bemessungsstauziel [m²] |  |  |

| ## Kenndaten/ Beschreibung der Anlage |  | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Kronenlänge [m] | 160 |  |
| Kronenbreite [m] | 3 |  |
| Neigung der Dammböschung, wasserseitig | 1: 2 |  |
| Neigung der Dammböschung, luftseitig | 1: 1,5 |  |
| Höhe über Gründungssohle [m] | 10,5 |  |

| ## Pläne | Vorhanden | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Übersichtslageplan (1:25000) | - | Einzugsgebiet und relevanter Unterlieger |
| Lageplan der Anlage | Beilage 1/2 |  |
| Schnitte durch den Damm | Beilage 2/2 | Maßgebende Querschnitt mit Angaben des Zonenaufbaus (Stützkörper, Dichtungskörper, Dränagekörper, Grundablass, HW-Entlastung); |
| Detailpläne der Betriebseinrichtungen |  | Zusätzlich technische Beschreibung |

| ## Stauziele [m. ü. A] |  | Relative Höhe zu zugänglichen Bezugspunkt (Haimzeichen) | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerstauziel [m. ü. A] | 922 |  | entspricht in der Regel der Überfallkante des Mönchbauwerkes |
| Stauziel [m. ü. A] |  |  | entspricht bei ungesteuerten Anlagen der Überfallkrone der Hochwasserentlastung |
| Bemessungsstauziel [m. ü. A] |  |  | Höchstes Stauziel im gewöhnlichen Hochwasserfall bei einem HQ100 |
| Außergewöhnliches Stauziel [m. ü. A] |  |  | Höchstes Stauziel im außergewöhnlichen Hochwasserfall bei einem HQ1000 |
| Tiefstes Absenkziel [m. ü. A] |  |  | Wasserspiegel in der Höhe d. Grundablasses |
| Freibord über Stauziel [m] |  |  |  |
| Freibord bei HQ100 [m] |  |  |  |
| Verhaimungspunkt |  |  | Beschreibung, Herstellung lt. Staumaßverordnung |
| Sonstige Stauziele |  |  |  |

| ## Wassermengen | Angabe in m³/h | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Zufluss bei HQ100, HQ5000 |  |  |
| Abfuhrkapazität der Hochwasserentlastung |  |  |
| Abfuhrkapazität des Grundablasses |  |  |
| Maximale Abgabe bei HQ100 |  |  |
| Minimale Abgabe |  | Abgaben entsprechend dem wasserrechtlichen Konsens (Restwasservorschreibungen) |

| ## Steuerungsvorschriften |  | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Siehe Beispiele für Betriebssteuerungen |  |  |

# Melde und Alarmplan

Stauanlage: Hochwasserrückhalteanlage I und II

# (1) Vorbemerkungen

Ausfertigungen des Melde und Alarmplanes liegen vor bei:

| Nr. | Person bzw. Organisation | Anschrift | Rufnummer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wasserverband ...................... | Gemeinde ........................................... Anschrift:............................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| 2 | BH ......................................... |  | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| 3 | Marktgemeinde ...................... | Anschrift:............................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| 4 | Gendarmerieposten ............ |  | 133 od. ............................. |  |
| 5 | Freiwillige Feuerwehr ............ |  | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |

Alle für den Informationsdienst infrage kommenden Stellen sind im Anschriften- und Fernsprechverzeichnis enthalten.

(2) Meldungen

Der Stauwärter hat aufgrund festgelegter Kriterien über den Eintritt eines Hochwasser, seinen weiteren Verlauf und die Stauspiegel, bei extremen Betriebsfällen und Gefahr sowie bei sonstigen besonderen Vorkommnissen sofort den Betriebsleiter zu informieren (entfällt wenn Betreiber = Betriebsleiter + Stauwärter und selbst den Betrieb leitet). Der Betriebsleiter hat zu entscheiden, welche Anweisungen oder Meldungen bei folgenden Situationen erforderlich sind, wobei alle notwendigen Meldesituationen im Melde- und Alarmplan mit ihrem genauen Wortlaut und den entsprechenden Empfängern aufzunehmen sind.

Bei fallendem Wasserspiegel bzw. nach Beseitigung von Störungen ist für alle alarmierten Stellen die entsprechende Entwarnung zu geben

-	(A) Beginn des Beckeneinstaues

-	(B) Erreichen einer bestimmten Stauhöhe, bei der  z.B. die Sperrung von Wegen im

Bereich der Stauanlage erforderlich ist,.......

-	(C) Übergang der Regelabgabe auf eine erhöhte Abgabe

-	(D) Erreichen des Stauzieles (Schwelle der Entlastungsanlage)

-	(E) Erreichen des Höchsten Stauzieles

-	(F) Gefahr für die Unterlieger

-	(G) Verstopfungen und Versetzungen der Ein- und Auslässe

-	(H) Bewegungen der Bauwerke und Rutschungen

-	(I) Vorkommnisse im Einzugsgebiet (Rutschungen und Windwurf)

-	(J) Funktionsstörungen an Mess-, Steuerungs- und Regelanlagen

-	(K) Störungen an der Fernmelde- und Funkanlage

-	(L) Stromausfall

-	(M) Wassergefährdende Stoffe im Beckenraum

Die Wirksamkeit des Melde- und Alarmplanes bzw. die Einsatzbereitschaft der zu benachrichtigenden Stellen wird durch eine simulierte Übungsannahme in einem Intervall von 6 Monaten überprüft.

Die der Übung zugrunde zu legende Meldesituation und der Termin werden unter Absprache des Stauwärter mit dem Betriebsleiter und den im Anschriften- und Fernsprechverzeichnis angeführten Personen bzw. Organisationen fixiert.

# Beginn des Beckeneinstaus

| Kriterium für Meldung | Der Wasserspiegel liegt an der Oberkante des Zulaufstreichwehrs. |
| --- | --- |

Meldung: „In der Stauanlage .............. beginnt der Beckeneinstau.  Der Wasserstand beträgt derzeit rund ........ cm über der Oberkante des Streichwehrs  und ist ................. (steigend, stagnierend, fallend).“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Eigentümer bzw. Bewohner der unmittelbar betroffenen Objekte |  |  |  |
| Unterlieger |  |  |  |

- Erreichen einer bestimmten Stauhöhe, bei der  z.B. die Sperrung von Wegen im             Bereich der Stauanlage erforderlich ist,.......

| Kriterium für Meldung | Der Wasserspiegel hat ein vorgegebenes Staumaß erreicht. Der Wasserspiegel hat das für die Sperrung der Überquerung der Dammkrone festgelegte Staumaß erreicht. |
| --- | --- |

Meldung: „Der Wasserspiegel hat das Staumaß ..................... erreicht..  Der Wasserstand beträgt derzeit rund ........ cm über der Oberkante des Staumaßes und ist ................. (steigend, stagnierend, fallend).“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |

# Übergang der Regelabgabe auf eine erhöhte Abgabe

| Kriterium für Meldung | Die Wasserabgabe wird von der Regelabgabe (lt. Betriebsplan) erhöht |
| --- | --- |

Meldung: „In der Stauanlage ................... wird aufgrund ...................................................... die Regelabgabe ................ m³/s (lt. Betriebsplan) auf die Abgabemenge  ..................... m³/s erhöht

Mit einer Drosselung auf die Regelabgabe ist in .....................min zu rechnen.“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Gendarmerie | Gendarmerieposten ...................... | 133 od. ............................ |  |  |
| Eigentümer bzw. Bewohner der unmittelbar betroffenen Objekte |  |  |  |  |
| Unterlieger |  |  |  |  |

(D) Erreichen des Stauzieles (Schwelle der Entlastungsanlage)

| Kriterium für Meldung | Hochwasserzufluss zur Stauanlage; der Wasserspiegel liegt rund 0,3m unter Überlaufkante der Notentlastung. |
| --- | --- |

Meldung: „Die Retentionsanlage ...........…………..ist nahezu gefüllt. Der Wasserstand liegt derzeit rd. ................. m unter der Überlaufkante der Hochwasserentlastung und ist weiter steigend . Mit einem Überlaufen ist in ca. .................... Minuten zu rechnen. Mit einer raschen Zunahme der Durchflussmengen unterhalb der Anlagen ist dann zu rechnen.“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserbau, Regionalst. .......................... |  | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Gendarmerie | Gendarmerieposten ...................... | 133 od. ............................ |  |  |
| Eigentümer bzw. Bewohner der unmittelbar betroffenen Objekte |  |  |  |  |
| Unterlieger |  |  |  |  |

(E) Erreichen des höchsten Stauzieles

| Kriterium für Meldung | Erreichen des außergewöhnlichen Lastfalles |
| --- | --- |

Meldung: „Die Retentionsanlage ................. ist vollgefüllt. Der Notüberfall/die Notüberfälle sind in Betrieb, der Wasserspiegel liegt derzeit rd. ........................m über der Oberkante des Streichwehres und ist ............................. (steigend/stagnierend/fallend)“ .

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserbau, Regionalst. .......................... |  | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Gendarmerie | Gendarmerieposten ...................... | 133 od. ............................ |  |  |
| Eigentümer bzw. Bewohner der unmittelbar betroffenen Objekte |  |  |  |  |
| Unterlieger |  |  |  |  |

(F) Gefahr für die Unterlieger

| Kriterium für Alarm | Gefahr für die Unterlieger bei gefülltem Becken |
| --- | --- |

Meldung: „Die Retentionsanlage ....................... ist gefüllt und es besteht Gefahr für die Unterlieger auf Grund von .............................................................................. .“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserbau, Regionalst. .......................... |  | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Gendarmerie | Gendarmerieposten ...................... | 133 od. ............................ |  |  |
| Eigentümer bzw. Bewohner der unmittelbar betroffenen Objekte |  |  |  |  |
| Unterlieger |  |  |  |  |

(G) Verstopfungen und Versetzungen der Ein- und Auslässe

(J) Funktionsstörungen an Mess-, Steuerungs- und Regelanlagen

| Kriterium für Alarm | Funktionsstörungen an den Schiebern, Rechen, Durchlässe |
| --- | --- |

Meldung: „ In der Retentionsanlage .......................... ist ein Schaden an:

- dem Entleerungsschieber des Ablaufbauwerkes HRB

- dem Fallschütz Durchlassbauwerk Damm HRB

- dem Entleerungsschieber des Entleerungsbauwerkes HRB

- dem Entleerungsschieber am Notüberlaufbauwerk HRB

eingetreten. Kommen Sie, um bei der Behebung des Schadens mitzuarbeiten.“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Bautrupp / Baufirma | ...................................................... | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |

(H) Bewegungen der Bauwerke und Rutschungen

- Vorkommnisse im Einzugsgebiet (Rutschungen und Windwurf)

| Kriterium für Alarm | Bewegungen oder Rutschungen von Dammböschungen, Vorkommnisse im Einzugsgebiet |
| --- | --- |

Meldung: „ In der Retentionsanlage ..................... ist ................................................................

....................................................................eingetreten. Kommen Sie, um bei der   Behebung des Schadens mitzuarbeiten. “

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Bautrupp/Baufirma | ...................................................... | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserbau, Regionalst. .......................... |  | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |

(K) Störungen an der Fernmelde- und Funkanlage

| Kriterium für Alarm | Funktionsstörungen an der Fernmelde- und Funkanlage |
| --- | --- |

Meldung: „ In der Retentionsanlage .................... ist Schaden an der Fernmelde und Funkanlage eingetreten. Kommen Sie, um bei der Behebung des Schadens mitzuarbeiten.“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Bautrupp / Baufirma | ...................................................... | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |

(L) Stromausfall

| Kriterium für Alarm | Stromausfall |
| --- | --- |

Meldung: „ In der Retentionsanlage ..................... ist ein Schaden an der Stromversorgung auf der Gesamtanlage eingetreten. “

„ In der Retentionsanlage ....................... ist ein Schaden an der Stromversorgung an .................................................................................................... eingetreten. “

Kommen Sie, um bei der Behebung des Schadens mitzuarbeiten.“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |
| Bautrupp / Baufirma | ...................................................... | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |

(M) Wassergefährdende Stoffe im Beckenraum

| Kriterium für Alarm | Wassergefährdende Stoffe im Beckenraum |
| --- | --- |

Meldung: „In der Retentionsanlage ........................ wurden wassergefährdende Stoffe im Beckenraum festgestellt. Kommen Sie, um bei der Entfernung mitzuarbeiten.“

| Person bzw. Organisation | Name | Telefon-Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber | Wasserverband ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Betriebsleiter | Marktgemeinde ............................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Örtliche Feuerwehr | Freiwillige Feuerwehr .................... | Alarmierung durch BAZ od. 122 |  |  |
| Bezirkshauptmannschaft | BH ................................................. | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserbau, Regionalst. .......................... |  | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |
| Gendarmerie | Gendarmerieposten ...................... | 133 od. ............................ |  |  |
| Bautrupp / Baufirma | ...................................................... | Tel.Nr.:............, Fax:......... |  |  |

Entwarnung bei fallendem Wasserspiegel im Becken bzw. nach Beseitigung von Störungen

Meldung: „Für die Retentionsanlage ............................. wird Entwarnung gegeben. (Der Wasserspiegel im Becken fällt bzw. die Störungen wurden beseitigt.

Meldung an: Alle zuvor gewarnten Stellen.

# Dienstanweisung für den Stauwärter

Beispiel 1:

Stauanlage: Hochwasserrückhalteanlage I und II

# (1) Dienstverhältnis und Weisungsbefugnis

| Der Stauwärter ist Bediensteter von | Marktgemeinde ................................................. |
| --- | --- |
| Dienstvorgesetzter ist | Bürgermeister Hr. Dr. E. Leitner |
| Weisungsbefugter während des Beckeneinstaus | Wasserverband ................................................ |
| Weisungsbefugter in Bezug auf Überwachung | Wasserverband ................................................ |
| Weisungsbefugter in bezug auf Unterhaltung | Wasserverband ................................................ |

Das Dienstverhältnis ist durch besonderen Arbeitsvertrag vom 3.5.1996 geregelt.

(2) Vertretung des Stauwärters

Wenn der Stauwärter verhindert ist, seinen Dienst zu versehen, hat er den Dienstvorgesetzten (dem Betriebsleiter) zu benachrichtigen, so dass dieser die Vertretung regeln kann.

Vertreter ist: Bürgermeister Hr. Dr. E. Leitner

(3) Aufsicht an der Stauanlage

Der Stauwärter hat die Überwachung und Unterhaltung in regelmäßigen Abständen gemäß den Formblättern für den Stauwärter (Unterhaltungsplan, Wasserspiegelkote, Wasserzufluss-, abfluss, Sickerwassermengen, Sickerlinie, Festgestellte Mängel) durchzuführen.

Die Beobachtungen sind insbesondere abzustellen auf:

-	Wasseraustritte

-	Wasseranfall in Drän- und Kontrolleinrichtungen

-	Schäden an Dämmen

-	Betriebssicheren Zustand der maschinellen Anlagenteile und der Schalteinrichtungen

-	Messeinrichtungen

-	Korrosion an baulichen und maschinellen Anlagenteilen

-	Verunreinigungen des Wassers im Staubereich (z.B. Ölverschmutzungen)

Soweit möglich, hat der Stauwärter Mängel und Störungen umgehend zu beseitigen. Störungen, die einen sicheren Betrieb der Anlagenteile nicht gewährleisten, sind umgehend dem Betriebsleiter zu melden.

(4) Aufgaben, Meldungen und Auskünfte

Generell  dürfen Auskünfte nur an zuständige Vertreter der Wasserrechtsbehörde gegeben werden. Ansonsten sind Anfragende auf den Betriebsleiter zu verweisen.

Der Stauwärter hat aufgrund festgelegter Kriterien über den Eintritt eines Hochwassers, seinen weiteren Verlauf und die Stauspiegel, bei extremen Betriebsfällen und Gefahr sowie bei sonstigen besonderen Vorkommnissen sofort den Betriebsleiter zu informieren. Mögliche Meldesituationen siehe Melde und Alarmplan.

Die Wirksamkeit des Melde- und Alarmplanes bzw. die Einsatzbereitschaft der zu benachrichtigenden Stellen wird durch eine simulierte Übungsannahme in einem Intervall von 6 Monaten überprüft.

Die der Übung zugrunde zu legende Meldesituation und der Termin werden unter Absprache des Stauwärter mit dem Betriebsleiter und den im Anschriften- und Fernsprechverzeichnis angeführten Personen bzw. Organisationen fixiert.

(5) Führung des Betriebstagebuches

Der Stauwärter hat das Betriebstagebuch zu führen. Hierin sind alle Daten sowie von ihm vorgenommenen Arbeiten, die abgegebenen Meldungen und die erhaltenen Anweisungen einzutragen.

Das Betriebstagebuch ist monatlich dem Betriebsleiter vorzulegen und von ihm gegenzuzeichnen.

# Dienstanweisung für den Stauwärter

Beispiel 2:

Stauanlage: Beschneiungsanlage St. Corona

# (1) Dienstverhältnis und Weisungsbefugnis

| Der Stauwärter ist Bediensteter von | Liftbetriebs-Ges.m.b.H ..................................... |
| --- | --- |
| Dienstvorgesetzter ist | Stauwärter = Betriebsleiter H. Burger |
| Weisungsbefugter während des Beckeneinstaus | Liftbetriebs-Ges.m.b.H ..................................... |
| Weisungsbefugter in Bezug auf Überwachung | Liftbetriebs-Ges.m.b.H ..................................... |
| Weisungsbefugter in bezug auf Unterhaltung | Liftbetriebs-Ges.m.b.H ..................................... |

Das Dienstverhältnis ist durch besonderen Arbeitsvertrag vom 3.5.1999 geregelt.

(2) Vertretung des Stauwärters

Wenn der Stauwärter verhindert ist, seinen Dienst zu versehen, hat er den Dienstvorgesetzten (dem Betriebsleiter) zu benachrichtigen, so dass dieser die Vertretung regeln kann.

Vertreter ist: W. Putz

(3) Aufsicht an der Stauanlage

Der Stauwärter hat die Überwachung und Unterhaltung in regelmäßigen Abständen gemäß den Formblättern für den Stauwärter (Unterhaltungsplan, Wasserspiegelkote, Wasserzufluss-, abfluss, Sickerwassermengen, Sickerlinie, Festgestellte Mängel) durchzuführen.

Die Beobachtungen sind insbesondere abzustellen auf:

-	Wasseraustritte

-	Wasseranfall in Drän- und Kontrolleinrichtungen

-	Schäden an Dämmen

-	Betriebssicheren Zustand der maschinellen Anlagenteile und der Schalteinrichtungen

-	Messeinrichtungen

-	Korrosion an baulichen und maschinellen Anlagenteilen

-	Verunreinigungen des Wassers im Staubereich (z.B. Ölverschmutzungen)

Soweit möglich, hat der Stauwärter Mängel und Störungen umgehend zu beseitigen. Störungen, die einen sicheren Betrieb der Anlagenteile nicht gewährleisten, sind umgehend dem Betriebsleiter zu melden.

(4) Aufgaben, Meldungen und Auskünfte

Generell  dürfen Auskünfte nur an zuständige Vertreter der Wasserrechtsbehörde gegeben werden. Ansonsten sind Anfragende auf den Betriebsleiter zu verweisen.

Der Stauwärter hat aufgrund festgelegter Kriterien über den Eintritt eines Hochwassers, seinen weiteren Verlauf und die Stauspiegel, bei extremen Betriebsfällen und Gefahr sowie bei sonstigen besonderen Vorkommnissen sofort den Betriebsleiter zu informieren. Mögliche Meldesituationen siehe Melde und Alarmplan.

Die Wirksamkeit des Melde- und Alarmplanes bzw. die Einsatzbereitschaft der zu benachrichtigenden Stellen wird durch eine simulierte Übungsannahme in einem Intervall von 6 Monaten überprüft.

Die der Übung zugrunde zu legende Meldesituation und der Termin werden unter Absprache des Stauwärter mit dem Betriebsleiter und den im Anschriften- und Fernsprechverzeichnis angeführten Personen bzw. Organisationen fixiert.

(5) Führung des Betriebstagebuches

Der Stauwärter hat das Betriebstagebuch zu führen. Hierin sind alle Daten sowie von ihm vorgenommenen Arbeiten, die abgegebenen Meldungen und die erhaltenen Anweisungen einzutragen.

Das Betriebstagebuch ist monatlich dem Betriebsleiter vorzulegen und von ihm gegenzuzeichnen.

## Mängelprotokoll

Stauanlage: Hochwasserrückhalteanlage I und II

Datum: 23.1.2000

Festgestellte Mängel:

9.1:

1.) Pegel verlegt

20.1:

2.) Grundablass; Zulaufbereich von Schwemmholz verlegt;

3.) Trübung des Drainagewassers

4.) Betriebsausrüstung; Kompressor läuft unregelmäßig

Sonstige Feststellungen und besondere Vorkommnisse:

keine

Anordnungen (des Betriebsleiters):

1.) freilegen, Funktionskontrolle, Prüfmessungen, bei Bedarf Rückmeldung und Service durch Lieferfirma veranlassen

2.) Freilegen;

3.) Besichtigung am 20.2 durch Betreiber, Betriebsleiter und Stauwärter; danach Festlegung weiterer Vorgangsweise

4.) Prüfmessungen, bei Bedarf Rückmeldung und Service durch Lieferfirma veranlassen

erledigt am: 1.), 2.) am 27.1; 4.) Reparatur durch Fa. Unisol am 29.1. ; 3.) am 20.2

Datum:8.2.2000                                      .........................................................

(Unterschrift des Stauwärters)

Gesehen: ...........................................................................

(Unterschrift des Betriebsleiters)